#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kliczewo Duże, gm. Żuromin

#### I. OPIS OBIEKTU

Województwo:								mazowieckie

Powiat:									żuromiński

Gmina:									Żuromin

Obręb:								            Kliczewo Duże

Nr teryt:				            				013706_5_0009

Ilość działek:				            		           332

Liczba budynków: 			  			           156

Liczba lokali:				       			    	0

Ilość jednostek rejestrowych:                            		           151

# Powierzchnia:                                                  		            469,6417 ha

# Liczba pkt. granicznych:							1129

Statystyka dot. błędów położenia pkt. granicznych względem osnowy na obrębie wsi Kliczewo Duże:

| 0.00-0.10 | 0.11-0.30 | 0.31-0.60 | 0.61-1.50 | 1.51-3.00 | powyżej 3.00 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | 98 | 71 | 208 | 474 | 0 | 1129 |

Statystyka dot. stabilizacji pkt. granicznych;

| 1-brak inf. | 2-niestabilizowany | 3- znak naziemny | 4-znak naziemny i podziemny | 5-znak podziemny | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 729 | 125 | 97 | 178 | 0 | 1129 |

Statystyka dot. źródła danych o położeniu pkt. granicznych:

| 1. | 2. | 3. | 4 | 5 | 6. | 7. | 8. | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 112 | 1 | 1 | 83 | 60 | 681 | 5 | 0 |

- geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie ,

- geodezyjne pomiary terenowe nie poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie,

- pomiary fotogrametryczne poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych i ich sygnalizacją lub pomiary fotogrametryczne jednoznacznie zidentyfikowanych punktów granicznych uprzednio ustalonych w formie prawem przewidzianej,

- pomiary fotogrametryczne nie poprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych i ich sygnalizacją,

- zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości ,

- zatwierdzone projekty scalenia lub wymiany gruntów,

- ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych),

- ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej bez wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych ,

- ekranowa wektoryzacja innych niż mapa ewidencyjna opracowań kartograficznych.

##### II.  Analiza państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Ewidencja gruntów obrębu ewidencyjnego Kliczewo Duże gm. Żuromin pow. żuromiński  założona została w 1975 r.  metodą uczytelnienia zdjęć lotniczych i pomiarów uzupełniających. Fotopunkty zlokalizowane i zastabilizowane w terenie nie mają określonych współrzędnych.  Operat odnowienia zarejestrowano pod nr 114/11/4/1975. Stan władania pomierzono na linie pomiarowe oparte na punktach zidentyfikowanych w terenie lub punktach dowiązanych do fotopunktu. Punkty te zastabilizowano i sporządzono opisy topograficzne. Granice z obrębami sąsiednimi zostały opisane sporządzono odpisy i odrysy z dokumentów ustalenia granic.

- Dokumentację w zakresie klasyfikacji gleboznawczej gruntów stanowi operat klasyfikacyjny wykonany w 1975 r. oraz operaty wykonane w latach późniejszych.

- W 2014 roku  opracowano  numeryczną obiektową mapę zasadniczą w układzie współrzędnych „2000” polegającą na przeniesieniu map analogowych do mapy wektorowo-obiektowej. (P.1437.2014.1185)

- W 2014 roku została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Żuromin. Modernizacja ta nie obejmowała ustalenia granic i pomiaru działek. Operat z modernizacji został zarejestrowany pod nr P.1437.2014.1185

W wyniku tych prac:

– uzupełniono istniejącą numeryczną mapę ewidencyjną wektorowo - obiektową w układzie 2000/21

- uzupełniona została baza danych ewidencyjnych i utworzono pełny zakres zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)

-  dokonano aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,

-  ustalono granice działek w przypadkach kolizji granicy z budynkiem.(25 działek)

- w ramach prac modernizacyjnych sklasyfikowano zmienione użytki gruntowe.

- Poziomą osnowę stanowi osnowa szczegółowa III klasy założona w latach 1992-1998 oraz osnowa pomiarowa. Osnowa ta jest obliczona w układach współrzędnych: 1965 i 2000/21. Część osnowy pomiarowej może nie spełniać wymogów dokładnościowych według obowiązujących instrukcji technicznych część została zniszczona w wyniku prowadzonych inwestycji drogowych.

- Część opisowa ewidencji gruntów gminy Żuromin jest prowadzona w systemie EWOPIS, wersja 7 a część kartograficzna w programie EWMAPA FB 12.

- Część opisowa i kartograficzna aktualizowana jest na bieżąco.

### III. MATERIAŁY

### Do wykorzystania:

- Mapa ewidencji gruntów (w układzie 2000) prowadzona w programie EWMAPA FB 12 jako jeden zbiór numeryczny w skali bazowej 1:2000  z uwzględnieniem obiektowości działek, konturów klasyfikacyjnych, użytków i budynków-  aktualizowana na bieżąco na podstawie przyjętych do zasobu prac geodezyjnych.

- Operaty z założenia ewidencji gruntów, modernizacji, aktualizacji oraz scaleń i wymian gruntów.

- Baza danych części opisowej ewidencji gruntów prowadzona jest w systemie EWOPIS 7.

5)   Osnowa I, II i III klasy dla obszaru całej jednostki ewidencyjnej posiadająca współrzędne w układzie                    		  Obowiązuje państwowy układ współrzędnych "2000". Osnowa podstawowa, szczegółowa i pomiarowa 	  		  zostanie dołączona jako oddzielna  baza punktów (system “Bank Osnów”).

6)   Materiałami wyjściowymi do modernizacji numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz 	zintegrowanej z nią części opisowej będą:

- operat z odnowienia ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże nr op. 114/11/4/1975

- operaty techniczne dla celów projektowych zawierające dane dotyczące granic

- katalog osnów geodezyjnych

- inne materiały i dane przydatne przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków

- operaty jednostkowe podziałów i rozgraniczeń nieruchomości (ok. 52 sztuk)

### IV. ZAKRES ROBÓT

- Szczegółowa analiza dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i określenie na podstawie tej analizy przydatności poszczególnych operatów do prac modernizacyjnych.

- Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, o której mowa w §36 „rozporządzenia z 2001 r.”, przyjąć dotychczasowe pomiary do opracowania.

- Uzgodnienie z obrębami sąsiednimi przebiegu granic obrębu na podstawie danych pomiarowych, a w przypadkach uzasadnionych wykonanie pomiaru uzupełniającego i protokólarnego ustalenia na gruncie. Szczegóły w pkt. 4 niniejszego projektu.

- Protokólarne ustalenie granic działek, dla których brak dokumentów geodezyjnych (scalenie i wymiana gruntów, podziały indywidualne, rozgraniczenia, opracowania do wywłaszczeń i wykupów), wykonanie pomiaru granic w oparciu o osnowę geodezyjną, obliczenie brakujących współrzędnych punktów załamania granic.

- Aktualizacja istniejącej numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w oparciu o dane uzyskane w wyniku czynności opisanych w punktach  1-3 oraz jej uzupełnienie o informacje przewidziane w Rozporządzeniu  w sprawie ewidencji gruntów  i budynków lub wynikających z możliwości systemu "EWMAPA dla WINDOWS" :

- oznaczenie w materiale źródłowym

- kod stabilizacji

- źródło danych o położeniu

- błąd położenia względem osnowy

- kod rzędu granicy

- numer punktu w Państwowym Rejestrze Granic

- numer linii granicznej w Państwowym Rejestrze Granic

- cechę punktu

- systemowe przypisanie operatu technicznego (baza operatów w systemie "EWMAPA dla WINDOWS"), w którym został utworzony punkt załamania granicy lub działka ewidencyjna

- dostosowanie numerów bazy operatów w systemie "EWMAPA  dla WINDOWS", do wymogów systemu "OŚRODEK

- Ustalenie wszystkich pozostałych  granic nieruchomości położonych na terenie wsi Kliczewo Duże, spisanie „protokołu ustalenia przebiegu granic działek  ewidencyjnych”. Wzór protokołu znajduje się w „rozporządzeniu z 2001 r.” Na terenie wsi Kliczewo Duże jest około 1129 punktów granicznych działek. Szacuje się, że około 278 tych punktów jest ustalonych.

- Prace te należy wykonać według zasad opisanych w §36 do tego rozporządzenia. Punkty graniczne załamania dróg publicznych należy utrwalić słupkami betonowymi z podcentrami, pozostałe drogi stabilizacją podziemną (butelka). Punkty graniczne działek należy zamarkować palami drewnianymi.

- Obliczenie współrzędnych punktów granicznych w układzie 2000/21. Obliczenie powierzchni działek ze współrzędnych oraz powierzchni użytków i klas. Klasyfikację gruntów przyjąć według dotychczasowej mapy ewidencyjnej. Powierzchnie użytków i klas rozliczyć w programie EWMAPA 12 FB. Numerację punktów granicznych należy uzgodnić z PODGiK. Kontury klasyfikacyjne i kontury użytków gruntowych dostosować do zmienionych granic działek.

- Sporządzenie wykazu porównawczego powierzchni wszystkich działek ewidencyjnych i otrzymanych w wyniku pomiarów. Przeprowadzenie  analizy błędów w powierzchniach oraz uzgodnienie z organem prowadzącym ewidencję gruntów sposobu usunięcia rozbieżności.

- Udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na okres 15 dni roboczych 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie.

- Przygotowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych, adresowanych do wydziału ksiąg wieczystych, z uwzględnieniem postanowień § 49   rozporządzenia.

- Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych do wprowadzenia zmian w KW.

- Przekazanie na płytach CD całości dokumentacji dla Zamawiającego.

- Zasilenie bazy danych części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków wynikami opracowania. Wszystkie elementy graficznej bazy danych winny mieć przypisany właściwy operat źródłowy. Punkty graniczne należy opisać właściwymi wartościami atrybutów, podanymi 
w „rozporządzeniu z 2011 r.”   Bazy danych mapy ewidencyjnej numerycznej są prowadzone dla obszarów jednostek ewidencyjnych.

- Wykonanie pozostałych czynności kameralnych wymaganych przepisami prawa oraz standardami technicznymi.

- Prace modernizacyjne obejmują obszar całego obrębu ewidencyjnego Kliczewo Duże. (zał. Nr 1)

### IV. OPROGRAMOWANIE W KTÓRYM JEST PROWADZONA EWIDENCJA

- Część opisowa – EWOPIS 7

- Część graficzna – EWMAPA 12

### V. CEL OPRACOWANIA

- utworzenie numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych za pomocą współrzędnych punktów granicznych, określonych z dokładnością podaną w § 29 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572),

- wykazanie pól powierzchni działek ewidencyjnych w hektarach z dokładnością zapisu do 0,0001 ha  zgodnie z wymogami § 62 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034)

### VI. OBOWIĄZUJĄCE  WYTYCZNE

- Porządkowanie i aktualizacja numerycznej mapy ewidencyjnej

- Uzgodnienie i ustalenie przebiegu granic obrębu Kliczewo Duże

  - Granice obrębu Kliczewo Duże  zostaną określone na podstawie danych z operatu z odnowienia  oraz innych opracowań zawierające wyniki prac geodezyjnych poprzedzonych protokolarnym ustaleniem granic.

Punkty zniszczone utrwalone zostaną znakiem naziemnym i podziemnym w trybie wznowienia znaków granicznych. Wyjątkiem będą punkty graniczne rzek lub położone na terenach uniemożliwiających stabilizację np. tereny bagienne.

Numerację punktów granicznych jednostek podziału terytorialnego należy uzgodnić i dostosować do bazy rejestru przebiegu granic podziału terytorialnego oraz wprowadzić jako informację dodatkową w systemie „EWMAPA FB dla WINDOWS”. Punkty graniczne położone na odcinkach granicy – jednostki ewidencyjnej pokrywających się z granicami gminy zostaną oznaczone:

-G.WWPP.nr

przy czym:

WW- kod województwa systemu TERYT – 14

PP – kod powiatu systemu TERYT – 37

Punkty graniczne położone na granicach obrębów ewidencyjnych nie pokrywających się z granicami jednostki ewidencyjnej zostaną oznaczone:

-O.WWPPGG_R.nr

przy czym:

WW – kod województwa systemu TERYT – 14

PP – Kod powiatu systemu TERYT – 37

GG – Kod gminy systemu TERYT – 06

R – rodzaj gminy – 5

Ze względu na możliwości systemu „EWMAPA dla WINDOWS” dopuszczalnym jest oznaczenie w/w punktów identyfikatorem przewidzianym dla punktów granicznych działek ewidencyjnych (pkt. 2.2) i przypisanie właściwej cechy.

- Porządkowanie i aktualizacja struktury danych ewidencyjnych dotyczących działek ewidencyjnych i punktów granicznych obrębu Kliczewo Duże

  - Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej:

- identyfikator działki ewidencyjnej, który przyjmuje postać:

WWPPGG_R.XXXX.NDZ

przy czym:

WW – kod województwa systemu TERYT -14

PP – kod powiatu systemu TERYT – 37

GG – Kod gminy systemu TERYT -06

R – rodzaj gminy – 5

XXXX – oznacza numer obrębu ewidencyjnego

DZ – numer działki w obrębie

Należy w miarę możliwości zachować dotychczasowe numery działek – w zakresie dotyczącym oznaczenia obrębu ewidencyjnego oraz numeru właściwego działki w obrębie. Zmiany powinny dotyczyć wyłącznie działek, których numery nie spełniają wymogów Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Numerom działek ewidencyjnych zostanie zapewniona unikalność w granicach obrębu ewidencyjnego.

Część identyfikatora numeru działki obejmującą:

-kod województwa

- kod powiatu

- kod gminy

-rodzaj gminy

Przedstawić w systemie EWMAPA w formie prefiksu.

  - Przebieg granic działek ewidencyjnych

Należy przyjąć, na podstawie punktów granicznych, których współrzędne zostaną pozyskane w wyniku ponownego przeliczenia danych ujawnionych w operacie i zarysie pomiarowym oraz w jednostkowych opracowaniach geodezyjnych sporządzonych dla celów prawnych:

- rozgraniczenia nieruchomości

- podziały nieruchomości

- sporządzanie map do celów prawnych

- zniesienie współwłasności

- inne, zawierające dane numeryczne dotyczące przebiegu granic , wykonane zgodnie ze standardami dotyczącymi geodezji i kartografii.

W przypadkach rozbieżności lub nieczytelności danych dotyczących przebiegu granic wykazanych w w/w dokumentacji geodezyjnej należy dokonać ustalenia granic zgodnie z procedurami określonymi w §37,38,39 Rozporządzenia poprzedzonymi czynnościami:

-wykonać analizę dokumentów mających moc dowodową przy ustaleniu granic

- wykonać szkic  zawierający wszelkie dane pomiarowe opracowane na podstawie w/w dokumentów

- ustalić osoby fizyczne lub prawne, które powinny uczestniczyć w czynnościach związanych z ustaleniem granic

- skutecznie zawiadomić uczestników postepowania

Ustalenie granic działek nastąpi na podstawie:

- stanu prawnego nieruchomości

- zgodnego oświadczenia zainteresowanych stron, złożonego do protokołu z ustalenia granic działek albo oświadczenia jednej strony, gdy druga strona nie składa oświadczenia i nie kwestionuje przebiegu granic, przy znajomości przebiegu granic ewidencyjnych według dotychczasowego operatu ewidencji gruntów

- ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli nie ma możliwości ustalenia granic na podstawie przesłanek w/w wymienionych.

Jeżeli w wyniku analizy opisanych wyżej rozbieżności możliwym będzie jednoznaczne ustalenie prawidłowego położenia punktów granicznych na podstawie dokumentacji geodezyjnej będącej w zasobie PODGiK w Żurominie, ustalenie przebiegu granic nie będzie wykonywane.

Do każdej działki ewidencyjnej zostanie przypisany operat techniczny, w którym została utworzona lub zmodyfikowana baza operatów w systemie „EWMAPA dla WINDOWS”.

Wykonawca doprowadzi do pełnej integracji numerycznej mapy ewidencyjnej z częścią opisową w zakresie numerów działek i powierzchni działek ewidencyjnych.

  - Format numerów operatów ujawnionych w katalogu  “OPERATY” zawierającego bazę operatów dla całego obrębu należy dostosować do wymogów systemu “Ośrodek”:

Format numeru operatu :

052.NN-XXX/rrrr – przy czym  :

- 065 – oznaczenie jednostki ewidencyjnej

- NN – numer obrębu

- XXX – numer operatu

- rrrr – pełny rok wykonania operatu (np. 2004), bądź format numeru operatu obecnie obowiązującego P.1437.RR.XX- przy czym:

- P – w przypadku powiatowej części zasobu

- 1437-  identyfikator TERYT obszaru podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu lub gminy), który należy do właściwości miejscowej organu prowadzącego ewidencję materiałów zasobu

- RR - jest czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym nastąpiło przyjęcie materiału do zasobu

- XX -  jest kolejną liczbą naturalną, wyróżniającą materiał zasobu w ewidencji materiałów zasobu w danym roku

Ewentualną zmianę numerów operatów należy uzgodnić z PODGiK w Żurominie.

Pola bazy “OPERATY” zostaną wypełnione w następujący:

- podstawa zmian – numer ewidencyjny operatu (np. 065.09-53/2004, P.1437.2014.12)

- opis – skrótowy opis zawartości operatu (np. Kliczewo Duże-podział dz.126)

- uwagi – nazwa wykonawcy roboty (imię i nazwisko lub nazwa)

  - Punkty załamania granic

# Wszystkie punkty graniczne zostaną zanumerowane . Szczegółowe zasady numeracji punktów przedstawiono w Rozporządzeniu  w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Identyfikator numeru punktów granicznych działek ewidencyjnych nie leżących na granicach obrębów, a znajdujących się wewnątrz tych obrębów przyjmuje postać:

# D.WWPPGG_R.XXXX - nr

przy czym :

WW - kod województwa systemu TERYT - 14

PP   - kod powiatu systemu TERYT          - 37

GG  - kod gminy systemu TERYT            - 06

R     - rodzaj gminy                                    -  5

XXXX - oznacza numer obrębu ewidencyjnego

nr  - numer punktu w obrębie(liczba naturalna)

Część identyfikatora punktu granicznego  - D.WWPPGG_R. – zostanie przedstawiona w systemie „EWMAPA dla WINDOWS” w formie prefiksu.

Numerom punktów granicznych należy zapewnić unikalność w granicach

obrębu ewidencyjnego.

Ponadto jako informację dodatkową należy do punktu dołączyć:

1) oznaczenie w materiale źródłowym - numer punktu z operatu, w którym punkt graniczny został  po raz pierwszy ustalony lub utworzony .

2) kod stabilizacji

3) źródło danych o położeniu

4) błąd położenia względem osnowy

5 )kod rzędu granicy

6)cechę punktu - zgodnie z wartościami systemu EWMAPA:

8)numer operatu zgodny z wymaganiami programu "OŚRODEK"(p.pkt. 2.3)

9)Do bazy punktów należy wprowadzić informacje o punktach granicznych z operatów

jednostkowych nie wprowadzonych do części opisowej. Informacje o numerze operatu

należy dołączyć do numeru punktu.

- Struktura zbiorów systemu EWMAPA

- katalog "DZIALKI" zawierający zbiory punktów i działek ewidencyjnych

- katalog "OPERATY" zawierający bazę operatów dla całego obrębu

4. Opracowanie komputerowych zbiorów danych.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w opracowaniu wszystkie operaty oraz zmiany wprowadzone                        w ewidencji gruntów i budynków na 2 tygodnie przed ostatecznym terminem wykonania roboty.

Wykonawca bierze odpowiedzialność za przeprowadzone importy danych, wszelkie błędy powstałe w wyniku powyższej aktualizacji muszą zostać niezwłocznie poprawione

4.1. Dane opisowe.

Na podstawie zebranych danych ewidencyjnych gruntach (działkach) należy opracować  zbiory danych                        z zakresu ewidencji gruntów w formatach akceptowanych przez program do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków używany w PODGiK. Dla wszystkich działek należy utworzyć wykazy zmian oraz wykazy synchronizacyjne które będą podstawą do wprowadzenia zmian w KW.

Wszelkie zmiany w części opisowej w programie EWOPIS będą wprowadzane przez Wykonawcę                        w  bazie do modyfikacji.

Połączenia istniejących danych ewidencyjnych z powstałymi w trakcie opracowania dokona wykonawca                         w siedzibie zamawiającego w aktualnie prowadzonej bazie danych EGiB.

Utworzone zbiory danych ewidencji budynków i lokali powinny być odpowiednio skorelowane z istniejącymi zbiorami danych ewidencji gruntów – każdy zmieniany (wprowadzany) element musi mieć przypisaną zmianę.

W przypadku, gdy do końca upływu terminu wykonania prac opracowana zostanie nowa wersja programu do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków wykonawca zobowiązany będzie do przekazania opracowanych zbiorów danych ewidencyjnych w formacie zgodnym z nową wersją programu.

5. Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków.

- Całość opracowania wykonać w PUWG „2000” strefa 7.

- Wszystkie elementy mapy ewidencji gruntów i budynków muszą oraz zawierać informację o źródłowych operatach geodezyjnych będących podstawą wprowadzenia do mapy numerycznej. Format zapisu numeru KERG należy uzgodnić  z PODGiK w Żuromnie.

6. Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego

Przed wyłożeniem operatu do publicznego wglądu należy przeprowadzić kompleksową kontrolę opracowania. Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały na co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem wyłożenia projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości                i postępu prac, a w konsekwencji na ocenę możliwości i zasadności wszczęcia procedury w zakresie ogłoszenia                o terminie wyłożenia projektu operatu ewidencyjnego.

Projekt operatu opisowo - kartograficznego zostanie wyłożony przez wykonawcę, do wglądu osób zainteresowanych na zasadach określonych w art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne . Z wyłożenia operatu sporządzony zostanie protokół o treści i formie określonej  w § 41  rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W protokole zainteresowane strony potwierdzą fakt zapoznania się i przyjęcia okazanych danych ewidencyjnych. Fakt nie przyjęcia ogłoszonych danych oraz ewentualne zastrzeżenia zgłaszane przez zainteresowane strony powinny być szczegółowo opisane w protokole wyłożenia.

W przypadku odmówienia złożenia podpisu fakt ten należy również odnotować z podaniem przyczyn lub adnotacją o odmowie podpisu bez podania przyczyny.

Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń i wprowadzeniu ewentualnych korekt, zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy               z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne opracowane zbiory danych ewidencyjnych oraz stosowne dokumenty należy uzupełnić ostatecznymi danymi.

7. Pozostałe ustalenia.

- Wynikowa baza ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna) zostanie poddana kontroli poprzez wygenerowanie plików SWDE a następnie sprawdzona programami A-SWDE, V-SWDE i RAPORTER. Raporty z kontroli w/w programami nie mogą zawierać błędów dotyczących budynków i lokali oraz użytków, chyba, że:

- w wyniku niniejszego opracowania powstały wykazy zmian danych ewidencyjnych lub inne dokumenty na podstawie których błędy powyższe zostaną usunięte,

- zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wszystkie dane wprowadzane do baz danych ewidencji gruntów i budynków musza mieć przypisane dokumenty, które stanowią podstawę zmiany.

- Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią warunków technicznych, stanowią one bowiem podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w warunkach technicznych i ewentualne zmiany w treści tych warunków są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych

- Zmiana warunków technicznych w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie                        w przypadku zmian w przepisach prawnych i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniają istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i opisany w Dzienniku Robót

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik roboty, w którym zleceniodawca będzie oceniał sposób wykonania poszczególnych etapów oraz ustosunkowywał się do przypadków szczególnych.

- Wykonawca przygotuje projekt informacji określonych w przepisach art. 24a ust. 5, 7 i 8 ustawy z dnia 17.05. maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wzory informacji do uzgodnienia  z Zamawiającym.

- Wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępnienia do kontroli opracowanych materiałów na każdym etapie realizacji modernizacji ewidencji oraz do stosowania się do zaleceń i uwag inspektora nadzoru powołanego przez Starostę

- W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych                            i w niniejszych warunkach technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień                  z inspektorem nadzoru, potwierdzonych zapisami w dzienniku robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych z inspektorem

- Za zakończenie pracy w zakresie utworzenia komputerowych zbiorów ewidencji gruntów i budynków uważa się instalację (z zachowaniem bezpieczeństwa i spójności istniejących w systemie danych) w siedzibie PODGiK w Żurominie:

- poprawnej mapy ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym EWMAPA FB 12

- w systemie EWOPIS 7 części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków

oraz wygenerowanie poprawnych raportów z programów A-SWDE,  V-SWDE i RAPORTER nie zawierających błędów o których mowa w pkt. 7a.

- Należy uwzględnić nowe przepisy lub ich zmiany, które wejdą w życie podczas wykonywania opracowania w uzgodnieniu ze zleceniodawcą. W przypadku gdy do końca upływu terminu wykonania zlecenia opracowana zostanie nowa wersja programu EWOPIS i EWMAPA wykonawca zobowiązany będzie do przekazania opracowanych zbiorów danych ewidencyjnych w formacie zgodnym z                             nową wersją programu.

- Na każdym dokumencie powinna być pieczątka imienna i podpis wykonawcy oraz data sporządzenia.

- Wszelkie zmiany technologii wykonania muszą być potwierdzone w dzienniku roboty.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w opracowaniu wszystkie operaty oraz zmiany wprowadzone                   w ewidencji gruntów i budynków na 1 miesiąc przed ostatecznym odbiorem roboty.

##### VIII  SKŁAD OPERATU

1. Operat należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W operacie należy zamieścić wszystkie materiały (wykazy, raporty, obliczenia, mapy, zawiadomienia, oświadczenia, szkice, ustalenia, materiały archiwalne itp.) powstałe w wyniku wykonania niniejszego zlecenia wraz z dziennikiem robót.

3. Do operatu należy dołączyć 2 egzemplarze (opisane) płyt (CD lub DVD) zawierające:

- wykonaną bazę mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków w programie EWMAPA

- kopie bazy programu EWOPIS po modernizacji

- kopie baz programów EWMAPA i EWOPIS udostępnioną przez Zamawiającego do wykonania zlecenia

- pliki wsadowe do programów EWMAPA i EWOPIS do aktualizacji baz źródłowych u Zamawiającego

IX. OPŁATY

Opłata za przyjęcie dokumentacji do zasobu będzie naliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dacie.

X. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY  PRAWNE.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892).

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach Kodeksu cywilnego (j.t.  Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn.  zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn.  zm.).

- Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917) .

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn.  zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych  (KŚT), (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz.1622).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  (Dz. U. z  2012 r. poz. 1246).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

XI. MATERIAŁY POMOCNICZE :

- instrukcje eksploatacyjne programów EWMAPA i EWOPIS stosowanych w PODGiK.

XIV. INNE USTALENIA.

- W razie konieczności roboty zostaną zakończone protokołem rozbieżności, który przekaże Wykonawca.                  Po wyjaśnieniu rozbieżności roboty zostaną zaktualizowane stosownie do udzielonych wyjaśnień bądź dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego.

- Przebieg prac oraz inne bieżące ustalenia wynikłe w toku prowadzonych prac będą odnotowywane                             w „Dzienniku roboty”

- Wątpliwości w stosunku do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia należy wyjaśnić z zamawiającym przed przystąpieniem do prac. Interpretacja nie uzgodnionych rozbieżności przy odbiorze prac będzie przywilejem zleceniodawcy.

Zatwierdził: /Anna Kołodziejska/

Żuromin, kwiecień 2018 rok